- 技术参数

- 货物名称：

全数字高档彩色多普勒超声诊断仪

- 用途说明：

  - 腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑及其它

- 货物数量：壹套

- 交货期限：合同签订后90天

- 系统技术规格及概述：

  - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏

  - 控制面板可独立旋转、升降和前后推拉

  - 数字波束增强器

  - 多倍波束合成

  - 探头接口≥3个，全激活、相互通用

  - 二维灰阶模式

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - 解剖M型模式

  - 彩色多普勒成像

  - 频谱多普勒成像

  - 组织多普勒成像

  - 宽景成像（支持线阵探头，支持彩色宽景，扫描速度提示）

  - 空间复合成像

  - 频率复合成像

  - 独立角度偏转

  - 扩展成像（要求凸阵、线阵、容积探头可用）

  - 实时双幅对比成像

  - 高分辨率血流成像

  - 一键自动优化，支持独立按键操作（包括应用于二维、彩色及频谱模式）

  - 全屏放大

  - 局部放大（支持前端、后端放大）

  - 多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

- 测量/分析和报告

  - 常规测量

多普勒测量

自动频谱测量

  - 全科测量包（腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科），自动生成报告。

- 电影回放和原始数据处理

  - 支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放

  - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

  - 支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像

  - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行20项参数调节。

- 检查存储和管理（内置超声工作站）

  - 硬盘：≥500G硬盘

  - 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 连通性要求

  - 支持DICOM 3.0接口

  - 视频/音频输入、输出

  - 支持ECG信号

  - ≥5个USB接口

- 安全和认证

产品通过CE、FDA及CFDA认证

- 系统技术参数及要求

  - ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏

  - 探头接口≥3个 全激活、互通互用

  - 二维灰阶模式

数字化声束形成器

数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

扫描线：每帧线密度≥230超声线

发射声束聚焦：发射≥8段

探头配置（4把）

电子凸阵（单晶体探头）

电子线阵

电子相控阵（单晶体探头）

电子凸阵经阴道

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

最大显示深度:≥32cm

最大帧率: ≥1000 帧/秒

TGC: ≥8段

LGC: ≥2段

二维灰阶：≥256

动态范围: ≥240（可视可调）

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥8种

  - 彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

  - 频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥28m/s）

最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

取样容积: 1.0-15mm

偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

  - 组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式）支持组织多普勒定量分析软件

- 探头规格

  - 可选探头类型：相控阵（单晶体探头）、凸阵（单晶体探头）、线阵、腔内

  - 探头频率：

频率带宽2.0-10 MHz（依赖不同探头）

所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，

振元：最大有效振元数≥256振元

  - 穿刺引导

凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

  - 腔内凸阵探头

  - 线阵探头

  - 凸阵探头

- 声功率输出调节

B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

- 外设和附件

  - 探头放置架大于或等于6个，每个探头放置架左右可换

  - 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本

  - 支持脚踏开关

  - 支持生理信号：ECG

- 备件、技术及维修服务，培训要求及其它

  - 备件要求：

- 卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

  - 技术及维修服务：

- 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

  - 技术培训要求：

- 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

- 15.4.产品为2024年1月后的产品。

- 15.5.产品质保两年。

- 15.8.产品使用年限≥7年。